办公楼、二楼西餐厅粉刷维修项目

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 办公楼1-3层走廊楼梯间粉刷 |  |  |
| 1 | 局部鼓包墙面处理 1. 铲除已损坏乳胶漆层及松动腻子层至坚实基层； 2、墙面局部孔洞、裂缝用嵌缝石膏或 水泥砂浆填补；贴抗裂绷带（裂缝宽度≥2mm） 3、满刮腻子2遍，每遍腻子干燥后进行精细打磨 | ㎡ | 420 |
| 2 | 一般墙面打磨处理 1、用细砂纸对原有完好乳胶漆墙面进行 整体打磨；清理墙面浮灰，保证墙面无光泽、无粉尘 | ㎡ | 1350 |
| 3 | 墙面乳胶漆粉刷 1. 涂刷优质抗碱封闭底漆 1 遍；底漆均匀，无漏刷、流挂现象 2、涂刷优质内墙乳胶漆 2 遍；面漆均匀，色泽一致，无漏刷、流挂、刷痕； | ㎡ | 1770 |
| 4 | 一层大厅暖气罩更换 1、拆除原有暖气旧暖气片柜体罩以及清运 2、定制暖气片包覆柜体、铝塑板板面 | 组 | 2 |
| 5 | 金属散热百叶更换 | 组 | 4 |
|  | 二楼西餐厅楼梯间墙面及吊顶粉刷 |  |  |
| 7 | 局部鼓包墙面处理 1. 铲除已损坏乳胶漆层及松动腻子层至坚实基层； 2、墙面局部孔洞、裂缝用嵌缝石膏或 水泥砂浆填补；贴抗裂绷带（裂缝宽度≥2mm） 3、满刮腻子2遍，每遍腻子干燥后进行精细打磨 | ㎡ | 205 |
| 8 | 一般墙面打磨处理 1、用细砂纸对原有完好乳胶漆墙面进行 整体打磨；清理墙面浮灰，保证墙面无光泽、无粉尘 | ㎡ | 110 |
| 9 | 墙面乳胶漆粉刷 1. 涂刷优质抗碱封闭底漆 1 遍；底漆均匀，无漏刷、流挂现象 2、涂刷优质内墙乳胶漆 2 遍；面漆均匀，色泽一致，无漏刷、流挂、刷痕； | ㎡ | 315 |
| 10 | 学生西餐厅屋面防水维修 1、防水层拆除及清运 2、SBS防水卷材热熔法施工 3、基层处理、阴阳角、管道根部等节点防水加强处理 | ㎡ | 40 |
| 11 | 安全文明施工措施费 1、成品保护费 2、高空作业机械、脚手架及安全保护措施费 | 项 | 1 |
| 12 | 竣工卫生清理 | 项 | 1 |